| * - Kontrolirano pod pogoji / Controlled under conditions: Napetost / Voltage:; 120 V. Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. ** - Zahteve kupca / Customer demands. Mejne vrednosti / Guaranteed values:. 1280 W<=2000 W; Maksimalna moč / Maximal power:; P1max. >=; Srednja moč / Mean power:; Pmmin; >=; 1160 W. **; Podtlak / Vacuum:; pmax; >=; 22,9 kPa. **; Pretok / Air Flow:; Qmax; >=; 59 dm3/s. **; Zračna moč / Air Power:; P2max; >=; 520 W. **; Izkoristek / Efficiency:; max; >=; 36 %. Masa / Mass:; m; =; 2,61 kg. Karakteristika sesalne enote po IEC 60312. Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312. Vhodna močVrtljajiPodtlakPretokZračna močIzkoristekNapetost. VoltagePremer odprtineTok; Orifice; Current; Input Power; Speed; Pressure; Air Flow; Air power; Efficiency. V; mm; A; W; min-1; kPa; dm3/s; W; %. 230; 40; 6,87; 1509,80; 20422; 3,52; 56,95; 200,48; 13,28. 230; 30; 6,82; 1501,08; 20507; 8,72; 49,77; 433,85; 28,90. 230; 23; 6,57; 1445,08; 20876; 14,80; 37,54; 555,46; 38,44. 230; 21; 6,37; 1402,60; 21162; 16,38; 32,81; 537,29; 38,31. 230; 19; 6,13; 1353,12; 21528; 17,59; 27,78; 488,66; 36,11. *; 230; 16; 5,71; 1266,38; 22235; 19,31; 20,58; 397,38; 31,38. 230; 13; 5,27; 1173,32; 23083; 20,90; 14,13; 295,26; 25,16. 230; 10; 4,82; 1078,00; 24010; 22,23; 8,64; 192,03; 17,81. 230; 6,5; 4,38; 984,69; 25130; 23,22; 3,77; 87,63; 8,90. 230; 0; 4,03; 909,11; 26174; 24,47; 0,00; 0,00; 0,00. Napetost / Voltage:; 230 V; Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. Nazivna moč /Nominal Power:; 1350 W. |
| --- |
|  |  |  |  |  | datum | ime | naziv | KARAKTERISTIKA SESALNE ENOTE VACUUM CLEANER MOTOR PERFORMANCE |  |  |
|  |  |  |  | izdelal | 02.11.2009 | G. Lahajnar |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pregledal | 02.11.2009 | B. Benedičič |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | koda | # KA 491.3.707-5 |  | list 5 |
| A0 | 9141 | 02.11.2009 | G. Lahajnar |  |  |  |  |  |  | stran 1 |
| ozn. | št. obvestila | datum | ime | Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija |  |  | pripadnost |  | namesto |  |

Obr.: 02-03