| * - Kontrolirano pod pogoji / Controlled under conditions: Napetost / Voltage:. 115 VFrekvenca / Frequency:; 50 Hz. ** - Zahteve kupca / Costumer demands. Mejne vrednosti / Guaranteed values:. Maksimalna moč / Maximal power:; P1max; >=; 1280 W; <=; 2000 W. **; Srednja moč / Mean power:; Pmmin; >=; 980 W. **; Podtlak / Vacuum:; pmax; >=; 21,5 kPa. **; Pretok / Air Flow:; Qmax; >=; 54 dm3/s. Zračna moč / Air Power:; P2max; >=; 400 W. **; Izkoristek / Efficiency:; max; >=; 34 %. Masa / Mass:; m; =; 1,86 kg. Karakteristika sesalne enote po IEC 60312. Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312. Napetost; Premer odprtine; Tok; Vhodna moč; Vrtljaji; Podtlak; Pretok; Zračna moč; Izkoristek. Voltage; Orifice; Current; Input Power; Speed; Pressure; Air Flow; Air power; Efficiency. V; mm; A; W; min-1; kPa; dm3/s; W; %. 230; 40; 5,43; 1204,70; 25912; 2,98; 52,45; 156,13; 12,96. 230; 30; 5,42; 1202,24; 25953; 7,31; 45,75; 334,25; 27,80. 230; 23; 5,23; 1162,08; 26624; 12,29; 34,48; 423,81; 36,47. 230; 21; 5,08; 1130,42; 27095; 13,80; 30,35; 418,98; 37,06. 230; 19; 4,93; 1101,00; 27595; 15,28; 26,06; 398,24; 36,17. *; 230; 16; 4,66; 1042,62; 28532; 17,52; 19,71; 345,32; 33,12. 230; 13; 4,32; 970,92; 29768; 19,65; 13,75; 270,19; 27,83. 230; 10; 3,98; 897,18; 31250; 21,31; 8,48; 180,73; 20,14. 230; 6,5; 3,69; 833,22; 32839; 22,57; 3,73; 84,17; 10,10. 230; 0; 3,44; 777,50; 34124; 23,75; 0,00; 0,00; 0,00. Napetost / Voltage:; 230 V; Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. Nazivna moč /Nominal Power:; 1150 W. |
| --- |
|  |  |  |  |  | datum | ime | naziv | KARAKTERISTIKA SESALNE ENOTE VACUUM CLEANER MOTOR PERFORMANCE |  |  |
|  |  |  |  | izdelal | 07.05.2002 | R. Prezelj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pregledal | 02.10.2015 | B. Benedičič |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | koda | # KA 492.3.417-4 |  | list 5 |
| AD | 11744 | 02.10.2015 | G. Lahajnar |  |  |  |  |  |  |  |
| A0 | 6238 | 08.05.2002 | R. Prezelj |  |  |  |  |  |  | stran 1 |
| ozn. | št. obvestila | datum | ime | Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija |  |  | pripadnost |  | namesto |  |

Obr.: 02-03