| Karakteristika sesalne enote po IEC 60312 Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312. Vhodna močVrtljajiPodtlakPretokZračna močIzkoristekNapetost. VoltagePremer odprtineTok; Orifice; Current; Input Power; Speed; Pressure; Air Flow; Air power; Efficiency. V/Hz; mm; A; W; min-1; kPa; dm3/s; W; %. 230/50; 50; 6,97; 1536,04; 21739; 1,68; 61,65; 103,33; 6,73. 230/50; 40; 6,95; 1531,05; 21735; 3,71; 58,44; 216,81; 14,16. 230/50; 30; 6,98; 1535,86; 21663; 8,74; 49,85; 435,93; 28,38. 230/50; 23; 6,85; 1509,19; 21903; 14,82; 37,57; 556,87; 36,90. 230/50; 19; 6,54; 1445,44; 22558; 18,00; 28,06; 505,03; 34,94. 230/50; 16; 6,18; 1371,02; 23374; 20,37; 21,08; 429,43; 31,32. 230/50; 13; 5,78; 1287,93; 24327; 22,42; 14,57; 326,63; 25,36. 230/50; 10; 5,35; 1199,62; 25605; 24,38; 8,99; 219,15; 18,27. 230/50; 6,5; 4,88; 1097,82; 27189; 25,65; 3,94; 101,05; 9,21. •; 230/50; 0; 4,50; 1016,57; 28673; 26,79; 0,00; 0,00; 0,00. Napetost / Voltage:; 230 V; Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. Nazivna moč / Nominal Power:; 1450 W. Mejne vrednosti / Guaranteed values:. 1460W<=1170 W**; Maksimalna moč / Maximal power:; P1max. **>=; Srednja moč / Mean power:; Pmmin; >=; 1230 W. **; Podtlak / Vacuum:; pmax; >=; 25,4 kPa. **; Pretok pri 50 / Air Flow at 50:; Q50; >=; 59 dm3/s. **; Zračna moč / Air Power:; P2max; >=; 480 W. **; Izkoristek / Efficiency:; max; >=; 35 %. Masa / Mass:; m; =; 2,59 kg. * - Merjeno pri / Measured at:. Napetost / Voltage:; 230 V. Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. ** - Zahteve kupca / Customer demands. • - Pomerjeno po 20 s / Measured after 20 s. |
| --- |
|  |  |  |  |  | datum | ime | naziv | KARAKTERISTIKA SESALNE ENOTE VACUUM CLEANER MOTOR PERFORMANCE |  |  |
|  |  |  |  | izdelal | 04.09.2009 | G. Lahajnar |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pregledal | 17.05.2010 | B. Benedičič |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | koda | # KA 491.3.737- 2 |  | list 5 |
| B1 | 9424 | 17.05.2010 | G. Lahajnar |  |  |  |  |  |  |  |
| A0 | 9098 | 04.09.2009 | G. Lahajnar |  |  |  |  |  |  | stran 1 |
| ozn. | št. obvestila | datum | ime | Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija |  |  | pripadnost |  | namesto |  |

Obr.: 02-03