| * - Kontrolirano pod pogoji / Controlled under conditions: Napetost / Voltage:; 110 V. Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. ** - Zahteve kupca / Costumer demands. Mejne vrednosti / Guaranteed values:. 1400 W<=2000 W**; Maksimalna moč / Maximal power:; P1max. >=; Srednja moč / Mean power:; Pmmin; >=; 1140 W. Podtlak / Vacuum:; pmax; >=; 24,9 kPa. Pretok / Air Flow:; Qmax; >=; 58 dm3/s. **; Zračna moč / Air Power:; P2max; >=; 460 W. Izkoristek / Efficiency:; max; >=; 34 %. Masa / Mass:; m; =; 2,07 kg. Karakteristika sesalne enote po IEC 60312. Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312. Vhodna močVrtljajiPodtlakPretokZračna močIzkoristekNapetost. VoltagePremer odprtineTok; Orifice; Current; Input Power; Speed; Pressure; Air Flow; Air power; Efficiency. V; mm; A; W; min-1; kPa; dm3/s; W; %. 220; 40; 6,83; 1448,28; 20847; 3,28; 54,99; 180,17; 12,44. 220; 30; 6,81; 1447,00; 20920; 8,15; 48,22; 393,15; 27,17. 220; 23; 6,44; 1371,40; 21531; 13,47; 35,97; 484,66; 35,34. 220; 21; 6,26; 1335,50; 21899; 15,00; 31,53; 472,94; 35,41. 220; 19; 6,04; 1290,76; 22398; 16,50; 26,98; 445,14; 34,49. 220; 16; 5,69; 1218,04; 23216; 18,60; 20,25; 376,48; 30,91. 220; 13; 5,27; 1130,42; 24197; 20,48; 14,00; 286,68; 25,36. 220; 10; 4,84; 1042,80; 25548; 22,38; 8,67; 193,96; 18,60. 220; 6,5; 4,37; 943,87; 27343; 24,02; 3,83; 92,02; 9,75. 220; 0; 3,96; 858,02; 29134; 26,24; 0,00; 0,00; 0,00. Napetost / Voltage:; 220 V; Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. Nazivna moč / Nominal Power:; 1400 W. |
| --- |
|  |  |  |  |  | datum | ime | naziv | KARAKTERISTIKA SESALNE ENOTE VACUUM CLEANER MOTOR PERFORMANCE |  |  |
|  |  |  |  | izdelal | 26.07.2002 | R. Prezelj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pregledal | 14.08.2002 | J. Kavčič |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | koda | # KA 496.3.444 |  | list 5 |
| A0 | 6330 | 14.08.2002 | R. Prezelj |  |  |  |  |  |  | stran 1 |
| ozn. | št. obvestila | datum | ime | Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija |  |  | pripadnost |  | namesto |  |

Obr.: 02-03