| Karakteristika sesalne enote po IEC 60312 Vacuum cleaner motor performance in accordance with IEC 60312. Vhodna močVrtljajiPodtlakPretokZračna močIzkoristekNapetost. VoltagePremer odprtineTok; Orifice; Current; Input Power; Speed; Pressure; Air Flow; Air power; Efficiency. V; mm; A; W; min-1; kPa; dm3/s; W; %. 240; 40; 5,74; 1301,24; 20142; 2,94; 52,12; 153,07; 11,76. 240; 30; 5,70; 1292,54; 20135; 7,34; 45,85; 336,46; 26,03. 240; 23; 5,37; 1221,14; 20640; 12,36; 34,57; 427,44; 35,00. 240; 21; 5,22; 1186,23; 20911; 13,97; 29,96; 416,95; 35,15. 240; 19; 5,02; 1145,30; 21297; 15,07; 25,90; 390,14; 34,06. *; 240; 16; 4,66; 1069,90; 21995; 17,03; 19,46; 331,48; 30,96. 240; 13; 4,26; 982,52; 22769; 18,58; 13,41; 249,20; 25,36. 240; 10; 3,85; 892,18; 23750; 19,95; 8,24; 164,38; 18,42. 240; 6,5; 3,40; 793,76; 25031; 21,24; 3,63; 77,11; 9,71. •; 240; 0; 3,03; 710,56; 26258; 22,84; 0,00; 0,00; 0,00. Napetost / Voltage:; 240 V; Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. Nazivna moč / Nominal Power:; 1100 W. Mejne vrednosti / Guaranteed values:. 1520 W<=1600 W**; Maksimalna moč / Maximal power:; P1max. **>=; Srednja moč / Mean power:; Pmmin; >=; 950 W. **; Podtlak / Vacuum:; pmax; >=; 21,0 kPa. **; Pretok / Air Flow:; Qmax; >=; 54 dm3/s. **; Zračna moč / Air Power:; P2max; >=; 400 W. **; Izkoristek / Efficiency:; max; >=; 33 %. Masa / Mass:; m; =; 2,25 kg. * - Kontrolirano pod pogoji / Controlled under conditions:. Napetost / Voltage:; 230 V. Frekvenca / Frequency:; 50 Hz. ** - Zahteve kupca / Customer demands. • - Pomerjeno po 20s / Measured after 20s. |
| --- |
|  |  |  |  |  | datum | ime | naziv | KARAKTERISTIKA SESALNE ENOTE VACUUM CLEANER MOTOR PERFORMANCE MKM 3750 |  |  |
|  |  |  |  | izdelal | 03.10.1996 | S. Dolenc |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pregledal | 28.11.1996 | J. Rejec |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | koda | # KA 496.3.570 |  | list 5 |
| A1 | 6910 | 01.04.2004 | R. Prezelj |  |  |  |  |  |  | stran 1 |
| ozn. | št. obvestila | datum | ime | Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija |  |  | pripadnost |  | namesto |  |

Obr.: 02-03